Регламент соревнований

по  парным автомобильным гонкам на ускорение

(дрэг – рэйсинг)

                                                 2007 г.

г. Великий Новгород

Содержание

31.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ


31.1. Статус соревнований. Организаторы


31.2. Нормативные документы. Официальные лица.


31.3. Меры безопасности


32. РАСПИСАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ


43. КЛАССИФИКАЦИЯ УЧАСТНИКОВ


44. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К АВТОМОБИЛЯМ УЧАСТНИКОВ


44.1. Общие технические требования


64.2. Требования к зачетной группе SL


65. КВАЛИФИКАЦИЯ. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЕЗДОВ


65.1. Квалификация


65.2. Порядок проведения заездов


76. ПОРЯДОК СТАРТА И ДВИЖЕНИЕ ПО ТРАССЕ. ХРОНОМЕТРАЖ


76.1. Порядок старта и движение по трассе


86.2.Хронометраж


87. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ


88. СТАРТОВЫЕ ВЗНОСЫ. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСНИКОВ. РЕКЛАМА


88.1. Стартовые взносы. Регистрация участников.


98.2. Реклама


99. ПЕНАЛИЗАЦИИ. ПРОТЕСТЫ И АПЕЛЛЯЦИИ


99.1. Пенализации


99.2. Протесты и апелляции.


1010. ПРИЗОВОЙ ФОНД





1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Статус соревнований. Организаторы

Автомобильные соревнования по парным автомобильным гонкам на ускорение (дрэг-рэйсинг) проводятся НП «РэйсВорс» и НПА «StreetRace-Club»(далее – Организаторы)

Сроки проведения:  08 сентября 2007 года.

Место проведения: г.Великий Новгород, аэродром «Юрьево»
1.2. Нормативные документы. Официальные лица.

1.2.1. Нормативными документами являются настоящий Регламент и приложения к нему.

1.2.2. Официальные лица: Чупин В.А., Ивахов И.Л., Бурцев М.Г., Плясунов И. Н., Клевцов А.Л.

1.3. Меры безопасности

Ответственность за обеспечение мер безопасности несут Организатор и Руководитель гонки.

К мерам безопасности относятся:

-  Выделение безопасной зоны для зрителей

- Организация радио и телефонной связи, а так же радиотрансляции для информирования  Зрителей и Участников соревнования

- Наличие автомобилей скорой медицинской и противопожарной помощи.

2. РАСПИСАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ

	Дата

время
	Мероприятие
	Место
	Примечание

	С 27.08.07г. 
по 06.09.07г.
	Прием предварительных заявок.
	E-mail: zayavka@racewars.ru  

Веб-сайты: www.racewars.ru, www.streetrace-club.spb.ru 
	

	08.09.07г.
9:00 – 11:30
	Регистрация
	На парковке 

(при въезде в ЗП)
	

	08.09.07г.
9:00-12:00
	Техинспекция
	На парковке

(при въезде в ЗП )
	

	08.09.07г.
10:00 – 12:30
	Квалификационные заезды
	На трассе
	

	08.09.07г.
13:00 –18:00
	Соревнования по Олимпийской системе.
	На трассе
	в очередности классов: SL, FS-A, FS-B, US

Далее 1\4, 1\2 и финал в той же очередности

	08.09.07г.

18:00
	Вывешивание предварительных результатов
	На парковке (при въезде в закрытый парк )
	

	08.09.07
18:30
	Объявление окончательных результатов и награждение победителей
	На главной сцене праздника.
	


Соревнования могут быть передвинуты по времени или перенесены на другой день по погодным условиям не соответствующим допустимым мерам безопасности. Решение о переносе будет отражено в информационным бюллетене, который будет вывешен в день соревнования не позже 10:00 в зоне регистрации участников.

3. КЛАССИФИКАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

3.1. Автомобили участников классифицируются по критериям, приведенным в таблице:

	№ п\п
	Полное наименование


	Категория
	Эффективный объем двигателя
	Примечание

	1
	Уличный легкий

(Street Light)
	Легковой
	До 1800 куб.см
	

	2
	Уличный быстрый A

(Fast Street A)
	Легковой
	От 1800 до 2500 куб.см
	

	3
	Уличный быстрый B 

(Fast Street B)
	Легковой
	От 2500 до 4000 куб.см
	

	4
	Уличный неограниченный

(Unlimited Street)
	Легковой
	Свыше 4000 куб.см
	



3.2. Для определения эффективного объема двигателя автомобилей применяются коэффициенты:

· для автомобилей с наддувом Кт = 1,6 

· для роторных двигателей Кр = 1,5

· для автомобилей, оснащенных системой впрыска закиси азота КNOS = 1.

3.3. Автомобиль должен быть серийного производства. Допускаются доработки, признанные Техкомиссаром соревнований, как не наносящие ущерба безопасности.

3.4. Отнесение автомобиля к классу заявляется самим Водителем, однако окончательное решение (как перед стартом, так и по возможным протестам) остается за Техническим комиссаром соревнований.

3.5. Кроме идентификации автомобиля предварительная техинспекция включает обязательную проверку соответствия «Техническим требованиям» п.4.
3.6. В классе должно быть не менее 4-х автомобилей, в противном случае участники переводятся в ближайший класс (на усмотрение руководителя гонки).

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К АВТОМОБИЛЯМ УЧАСТНИКОВ

4.1. Общие технические требования

4.1.1. Все элементы жесткости кузова: пол, крыша, моторный щит, лонжероны, поперечные балки, «телевизор» должны быть сохранены и не могут быть подвергнуты облегчению. В случае наличия каркаса безопасности допускается облегчение. Водительская дверь может быть заменена только при наличии установленного каркаса безопасности и сохранении функциональности. 

4.1.2. Наличие навесных элементов кузова, предусмотренных заводом изготовителем – обязательно. Навесные элементы кузова могут быть заменены на более легкие, при условии сохранения их силуэта и функционирования, т.е. проёмы (двери, капот, крышки багажников) должны открываться и фиксироваться замком. Допускается отсутствие металлических и металлопластиковых бамперов только в том случае, если конструкция производителя (завода-изготовителя) предусматривает их наружное (навесное) крепление, выступающее за внешние обводы кузова.

4.1.3. Осветительные приборы должны находиться на штатных местах, их внешний вид может быть изменен. Допускается снятие одной из фар головного света, при обязательной работоспособности второй, установки дополнительных замков капота и защиты, исключающей возможность контакта с острыми краями крыла и капота (защита устанавливается вместо снятой фары).

4.1.4. Стекла оригинальные, либо из прозрачного пластика толщиной минимум 3мм. Функционирование стеклоподъемника водительского стекла — обязательно. В случае замены оригинального стекла на пластиковое, стеклоподъемник может быть заменен на открывающуюся форточку размером не менее 25 х 25см. Замена лобового стекла запрещена.

4.1.5. Салон. Сидения могут быть заменены на более легкие, предназначенные для автоспорта. При установленном каркасе безопасности, наличие трехточечного ремня обязательно.

4.1.6. Элементы подвески и рулевого управления должны быть заводского изготовления, либо сертифицированные для применения в автоспорте и не могут быть подвергнуты дополнительному облегчению путем механической обработки. Допускается отключение гидроусилителя руля.

4.1.7. Дорожный просвет и аэродинамические устройства. При полностью спущенных колесах, автомобиль не должен касаться дорожного полотна деталями закрепленными на кузове, кроме гибких защитных брызговиков. Все детали внешней отделки кузова должны быть надежно закреплены, не иметь острых краев и кромок.

4.1.8. Трансмиссия. В случае замены двигателя на двигатель с большим количеством цилиндров, карданный вал должен быть оборудован защитными приспособлениями на случай его обрыва. В случае изменения расположения двигателя, повлекшего изменение  типа привода,  все элементы трансмиссии должны крепиться через подрамник, аналогичный по конструкции оригинальному,  жестко прикрепленный к силовым элементам кузова.

4.1.9. Колеса и диски. Шины должны быть без внешних повреждений. Остаточный протектор шин, сертифицированных для дорог общего пользования должен составлять минимум 1,0 мм. Допускается применение шин типа «слик». Не допускается установка на одну ось разных колес, применение радиальных и диагональных шин одновременно — запрещено. Не допускается облегчение колесных дисков путем механической обработки. Колесные гайки должны накручиваться на ступичные шпильки минимум на величину диаметра резьбы, тоже касается болтового соединения. Допускается установка колесных шпилек с увеличенной длинной. Не допускается вылет колесных шпилек за контур колеса. 

4.1.10. Топливо и окислитель. В качестве топлива допускаются любые сорта бензина доступные в розничной продаже. Использование метанола запрещено. В качестве окислителя могут быть использованы атмосферный воздух и закись азота.

4.1.11. Двигатель. Допускается замена двигателя. В случае замены двигателя на двигатель с большим количеством цилиндров, либо на двигатель другого производителя — обязательно наличие каркаса безопасности. В случае изменения расположения  двигателя обязательно его крепление через подрамник, аналогичный по конструкции оригинальному,  жестко прикрепленный к силовым элементам кузова.

4.1.12. Автомобиль должен заводиться из салона с ключа или кнопки, без посторонней помощи.

4.1.13. Система пожаротушения. Обязательно наличие одного или нескольких исправных огнетушителей с общей массой заряда не менее одного килограмма. Огнетушители должны находиться в автомобиле в течение всего срока проведения соревнований, быть легко доступны и надежно закреплены в салоне автомобиля. Рекомендуется установка специальных систем пожаротушения.

4.1.14. Каркас безопасности:

Пространственная конструкция, состоящая из главной дуги и передней дуги (или из двух боковых дуг), элементов их соединения, одного диагонального элемента, задних распорок и точек крепления.

[image: image1.jpg]16

12

10

14

15

1

13




Требования к каркасу безопасности: Каркас должен состоять из металлических труб диаметром 25мм. Дуги каркаса должны крепиться к кузову сварочными или болтовыми соединениями.
4.2. Требования к классу SL

4.2.1. Запрещена замена базового двигателя блока цилиндров на блок, предназначенный для другой марки автомобилей.

4.2.2. Запрещено использование систем закиси азота.

5. КВАЛИФИКАЦИЯ. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЕЗДОВ

5.1. Квалификация

5.1.1. Квалификационные заезды проводятся непосредственно перед соревнованиями.

5.1.2. Количество попыток равняется двум (2), в итоговом протоколе учитывается лучшая.

5.1.3. Комплектование квалификационных заездов происходит в произвольном порядке - живая очередь попарно.

5.1.4. Результаты  квалификационных заездов не могут быть учтены при определении итоговых результатов соревнований.

5.1.5. Допускается старт в заезде одного автомобиля при нечетном числе зарегистрированных водителей (или отсутствии пары в данный момент).

5.1.6. По решению руководителя гонки в случае явных технических проблем возможен дополнительный заезд. При условии, что на их устранение понадобится не более 30 мин.
5.1.7. При подсчете результатов квалификационных заездов учитывается чистое время прохождения дистанции в 402,33 м.

5.2. Порядок проведения заездов

5.2.1. Состав Финальных заездов объявляется не менее чем за 30 мин. до старта первого официального заезда. 

5.2.2. Выезд  Участников заезда на трассу допускается только по разрешению судей.

5.2.3. Водитель, не обеспечивший подачу автомобиля с заведенным двигателем к месту формирования заезда в установленный  срок (3 минуты с момента объявления о формировании заезда, если не объявлено иное), от участия в заезде отстраняется, при этом его место остается свободным.

5.2.4. Финальная серия проводится по олимпийской системе с выбыванием  (1/8,  1/4,  1/2  и финальный заезд). Водитель, первым пересекший финишную линию, выигрывает и попадает в следующий уровень Финальной серии заездов, согласно схеме:

[image: image2.jpg]


5.2.5. Комплектование 1/8 финала происходит таким образом, что Участник показавший рлучшее время в квалификации (в данном классе) стартует с Участником показавшим 16-й результат, далее 2-ой Участник с 15-м и т.д. 

5.2.6. Если количество участников меньше 16, то Участники с лучшими временами сразу выходят в ¼ финала (например если участников 13, то участники показавшие 1, 2, 3 и 4 времена в квалификации сразу выходят в ¼ финала).

5.2.7. При восьми и менее Участниках 1/8 финала не проводится. 

5.2.8. При формировании ¼ финала действует та же схема, что и в 1/8 финала. Если количество участников менее 8, то формирование заездов осуществляется так же как и в 1/8 финала, однако учитывается время показанное участником в 1/8 финала (в случае если Участник не участвовал в 1/8 финала или 1/8 финала не проводилась, то используется время показанное в квалификации)

5.2.9. При  четырех  и менее заявленных  Водителях  в классе – 1/4   финала не проводится.

5.2.10. Комплектование заездов в 1/2  финала производится из 4 Водителей показавших наименьшее время  в 1/4 финала. При этом:

- Водитель показавший  лучшее время стартует с Водителем показавшим 4  результат,

- Водитель показавший 2-й результат стартует с Водителем показавшим 3-й результат.

5.2.11. При трех заявленных  Водителях  спортсмен показавший лучший результат в квалификации сразу переходит в финал.

5.2.12.Водители проигравшие в ½ разыгрывают между собой 3-е и 4-ое место, а победители 1-ое и 2-ое место по принципу «до двух побед» одного из участников.
6. ПОРЯДОК СТАРТА И ДВИЖЕНИЕ ПО ТРАССЕ. ХРОНОМЕТРАЖ

6.1. Порядок старта и движение по трассе

6.1.1. Разогрев резины перед стартом (по желанию участника) может проходить только в предстартовой зоне, но не ближе 10 метров от  стартовой линии. Движение по трассе в противоположную сторону запрещено.

6.1.2. Старт дается с места при работающем двигателе. На старте автомобиль участника к моменту подачи стартовой команды должен быть неподвижен. При этом автомобиль может быть за линией старта на любом расстоянии. 

6.1.3. Сигналом к началу движения служит зеленый сигнал светофора. Если после включения зеленого сигнала светофора автомобиль участника остается неподвижен более чем 9,999 секунд,  то он считается проигравшим.

6.1.4. Во время прохождения трассы в автомобиле находится один Водитель.

6.1.5. Финиш происходит «ходом». После пересечения линии финиша водители обязаны начать интенсивное торможение без изменения траектории движения до полной остановки, после чего по очереди покинуть трассу, согласно указаниям персонала гонки.

6.1.6. При движении по трассе водитель обязан двигаться прямолинейно в пределах границ  своей полосы.

6.1.7. Посторонняя помощь участникам соревнований в предстартовой зоне и при движении по трассе, а также ремонт его автомобиля запрещается и влечет за собой исключение из соревнований, если Судейская Коллегия не посчитает обстоятельства форс-мажорными. При этом посторонней помощью считается выполнение каких либо действий непосредственно с автомобилем любым лицом, не являющимся членом судейской коллегии.

6.1.8. Не считается посторонней помощь при выводе автомобиля из аварийного положения и при освобождении от него трассы для обеспечения безопасности других участников.

6.2.Хронометраж

6.2.1.Хронометраж осуществляется электронной системой с ИК-барьером отдельно для каждой полосы. 

6.2.2.Время реакции и время, затраченное участником на прохождение дистанции, засчитывается в секундах и их тысячных  долях (0,000 сек).

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

7.1. Каждый участник обязан выполнять все положения Регламента и безоговорочно выполнять все указания Руководителя гонки и членов Судейской коллегии.

7.2. Участникам запрещается выезжать на трассу без разрешения судей. Нарушение - исключение из соревнования.

7.3. Участник имеет право выступать в соревновании только на автомобиле, который указан в заявке.

7.4. Участник имеет право подать протест в письменной форме на имя Руководителя соревнования.

7.5. Участники находящие в состоянии алкогольного и наркотического опьянения к соревнованиям не допускаются.

7.6. Организаторы вправе отказать в участии без объяснения причин.

8. СТАРТОВЫЕ ВЗНОСЫ. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСНИКОВ. РЕКЛАМА

8.1. Стартовые взносы. Регистрация участников.

8.1.1. Отборочное соревнование (квалификация) проводится среди Участников, подавших заявку и прошедших регистрацию с уплатой Заявочного взноса:
Классы SL, FS-A, FS-B –  500 руб. 
Класс US – 1500 руб.

Заявкой на участие является Заявочная форма (см. приложение 1), на которой кроме данных Участника имеется его личная подпись о согласии выполнять все требования настоящего Регламента, Организаторов и судейской коллегии соревнований.
В каждом из заявленных классов по итогам квалификации выходит не более 16 участников. Общее кол-во участников не более 80.

8.1.2. На регистрации Участник представляет:

· действующий документ на право управления автомобилем;

· действующий полис личного страхования от травм и несчастных случаев.

(В связи с договоренностью о страховании участников СО «Стандартрезерв» данный пункт является не обязательным)
8.1.3 Один Участник на разных автомобилях может выступать в нескольких классах, однако в одном классе один и тот же Участник может выступать на одном и том же автомобиле, а один и тот же автомобиль может управляться только одним Водителем. Участие одного и того же автомобиля в разных классах ЗАПРЕЩЕНО.
8.1.4. Стартовый номер присваивается Участнику при регистрации. 

Стартовые номера наносятся на передние двери автомобиля.

Класс автомобиля при выдаче номеров не учитывается.
8.1.5. Организатор оставляет за собой право отказать в регистрации без объяснения причин.
8.2. Реклама

8.2.1.Участник обязан нанести на автомобиль предложенную Организатором рекламу. Отказ от размещения рекламы (кроме рекламы ГСМ, шин и автомобилей) означает отказ в старте или внесение дополнительного взноса равного 5(пяти) стартовым.

8.2.2.Участники в праве размещать на своем автомобиле любую рекламу, если она: 

· не противоречит законодательству РФ; 

· не закрывает обзор с места водителя; 

· не является оскорбительной для кого-либо; 

· не занимает места для рекламы Организатора.

8.2.3. Развертывание Участниками любой рекламы и рекламной торговли на месте соревнования может осуществляться только по согласованию с Организатором. 

9. ПЕНАЛИЗАЦИИ. ПРОТЕСТЫ И АПЕЛЛЯЦИИ

9.1. Пенализации

9.1.1. Проигрыш:

– время с момента включения зеленого сигнала светофора и начала движения 
участника более 9,999 секунд;

– непрохождение трассы;

– посторонняя помощь на трассе;

– пересечение осевой разделительной линии трассы;

– пересечение боковых границ трассы.

9.1.2.Водитель исключается из соревнований (без возврата заявочного взноса); результат водителя аннулируется:

– третий фальстарт;

– участие в заезде с не пристегнутыми ремнями безопасности;

– превышение скорости 60 км/ч и порядка движения по возвратной полосе (по решению Руководителя гонки);

– неподчинение указаниям судей (по решению Руководителя гонки);

– обман, некорректное или неспортивное поведение по отношению к судьям, официальным лицам, участникам и зрителям (по решению Руководителя гонки).

9.2. Протесты и апелляции.

9.2.1.Все протесты и апелляции подаются в письменном виде, на имя Руководителя гонки. Стоимость подачи равна 1 заявочному взносу.
9.2.2.После финиша последнего водителя, протест принимается в течение 30 минут с момента вывешивания предварительного протокола гонки.

9.2.3.Сумма залогового взноса за подачу протеста составляет 30 000 руб.
9.2.4.Технические работы, связанные с удовлетворением протеста, организуются на аккредитованной Организатором станции автосервиса (по утвержденным на этой станции расценкам). 
9.2.5.Если участник, в отношении которого подан протест, отказывается от проведения технических работ – протест считается удовлетворенным.
9.2.6.В случае удовлетворения протеста Техническим комиссаром (Руководителем гонки) принимается решение о возврате залогового взноса. Участник, в отношении которого удовлетворен протест, обязан оплатить штраф, равный 30 000 руб.
9.2.7.Если протест не удовлетворён, то сумма залогового взноса передается Участнику, в отношении которого был подан протест, за вычетом средств, потребовавшихся на проведение технических работ.
10. ПРИЗОВОЙ ФОНД

10.1.Участники, занявшие первые три места в каждом зачетном классе, награждаются кубком, дипломом и денежным призом равным:

· класс SL
· I место – 30 000 руб.
· II место – 15 000 руб.
· III место – 10 000 руб.
· классы FS-A, FS-B
· I место – 50 000 руб.
· II место – 25 000 руб.
· III место – 15 000 руб.
· класс US

· I место – 150 000 руб.

· II место – 75 000 руб.

· III место – 40 000 руб.

10.2. Участники, показавшие лучшее время прохождения дистанции соревнований в своем классе и в абсолюте получают  призы от спонсоров.

10.3. Призовой фонд составляется из заявочных и спонсорских взносов.

(организаторы оставляют за собой право заменить денежные суммы призового фонда на товары или услуги аналогичные по стоимости, но не более 25% от общей суммы призового фонда).

Заявка для участия в соревнованиях по
парным автомобильным гонкам на ускорение








Стартовый номер







(присваивается организатором)

ЗАЯВОЧНАЯ ФОРМА

08 сентября 2007 года, В.Новгород, аэропорт «Юрьево»
	Пилот (ФИО)

	Контактный телефон
	7
	(
	
	
	
	)
	
	
	
	-
	
	
	-
	
	

	e-mail
	
	Город
	

	Команда/клуб
	


	Марка/модель     а/м
	

	Государственный номер
	
	
	
	
	
	
	

	Рабочий объем двигателя (см3)
	

	Мощность л.с. /по ПТС
	

	Доработки:
	



Турбонаддув
Мех.нагнетатель

NOS
Тип привода:

Передний

Задний


Полный

Вид двигателя:

Поршневой

Роторный

Я, нижеподписавшийся, ознакомлен с регламентом соревнований по  парным автомобильным гонкам на ускорение (дрэг – рэйсинг), и признаю его как нормативный документ.
Я также подтверждаю, что указанные выше данные верны. 

Заявитель ___________________                       Дата: ___________

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Отметка технического комиссара:

(заполняется организатором)
	Допуск
	          ДА              НЕТ

	Класс
	         SL           FS-A         FS-B           US              


Технический комиссар __________________
Приложение 1
















































































